Error Message: Very close to a singularity, emergency stop
Wird in jeder möglichen Position ausgegeben, deswegen liegt es wahrscheinlich an etwas anderemV

Durchgegange Isssues in Github zu MoveIt Servo:

- https://github.com/moveit/moveit/issues/3434

Start der Servo Node über Service:
ros2 service call /servo_node/start_servo std_srvs/srv/Trigger {}

Stop der Servo Node über Service:

ros2 service call /servo_node/stop_servo std_srvs/srv/Trigger {}

Status der Servo Node abfragen

ros2 topic echo /servo_node/status

| INVALID | -1 |
| --- | --- |
| NO_WARNING | 0 |
| DECELERATE_FOR_APPROACHING_SINGULARITY | 1 |
| HALT_FOR_SINGULARITY | 2 |
| DECELERATE_FOR_LEAVING_SINGULARITY | 3 |
| DECELERATE_FOR_COLLISION | 4 |
| HALO_FOR_COLLISION | 5 |
| JOINT_BOUND | 6 |

Tabelle 1 https://github.com/moveit/moveit2/blob/c154f941c0b029e3037b049b5515b68e8a9b3100/moveit_ros/moveit_servo/include/moveit_servo/utils/datatypes.hpp

Überschreiben von Config Werten:

ros2 param set /servo_node moveit_servo.lower_singularity_threshold 30.0

ros2 param set /servo_node moveit_servo.hard_stop_singularity_threshold 45.0

ros2 param set /servo_node moveit_servo.leaving_singularity_threshold_multiplier 1.5

Wie funktioniert Servo:

Guter Velocity Wert: 0.16-0.35